郑州澍青医学高等专科学校实验楼（第一附属医院）改扩建项目

环境影响报告书

简  本

建设单位：郑州澍青医学高等专科学校

编制单位：河南汇能阜力科技有限公司

编制时间：二○一七年五月

目   录

1  项目背景	1

2  项目概况	2

2.1  学校现有工程概况	2

2.2  本次工程概况	3

3  项目所在环境状况	5

3.1  项目所在地的环境状况	5

3.1.1  环境空气质量现状	5

3.1.2  地表水环境质量现状	5

3.1.3  声环境质量现状	5

3.2  环境敏感点分布情况	5

3.3  评价范围	6

4  生产工艺及产污情况分析	6

5  环境影响预测与评价	7

5.1  大气环境影响预测	7

5.2  地表水环境影响预测	8

5.3  地下水环境影响预测	8

5.4  声环境影响预测	8

5.4 环境风险分析	8

6  污染防治措施	9

6.1  废气治理措施	9

6.2  废水治理措施	10

6.3  固体废物处置措施	10

6.4  噪声治理措施	10

7  选址可行性分析	11

7.1  产业政策相符性	11

7.2  与《水污染防治行动计划》相符性	11

7.3  河南省及郑州市蓝天工程行动计划的相符性	11

7.4  本项目与豫环【2015】33号	12

7.5  与集聚区规划及其环评的相符性分析	13

8  环境影响经济损益分析	14

9  环境管理与监测计划	14

9.1 环境管理计划	14

9.2 环境监测计划	15

10  环境影响评价结论	16

# 1  项目背景

郑州澍青医学高等专科学校创建于1984年，2002年3月经教育部批准，是在原郑州树青医学院的基础上建立的一所全日制医学类民办普通高等专科学校。学校设有临床医学系、护理系、康复医学系、药学系、中医系、医学技术系、卫生管理系、基础医学部和公共科学教育委员会。郑州澍青医学高等专科学校于2008年10月由河南农大风景园林规划设计院编写完成《郑州澍青医学高等专科学校建设项目环境影响报告表》，与2008年12月4日取得了郑州市环境保护局批复（郑环建（2008）609号）。2016年12月由河南首创环保科技有限公司编制完成《郑州澍青医学高等专科学校改扩建工程》，与2017年2月14日取得了郑州市二七环境保护局批复（二七环建表〔2017〕07号）。

马寨镇规划总面积11.8平方公里，常住人口约8万，马寨现有医疗卫生资源主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所，医疗机构的匮乏早已无法满足当地群众和辖区内职工及大中专院校数万人师生对医疗服务的需求。根据河南省建设国家区域医疗中心规划的文件精神，为了改善区域内医疗机构紧缺，解决群众看病治病难的问题，郑州澍青医学高等专科学校决定投资6000万元，建设郑州澍青医学高等专科学校实验楼（第一附属医院）改扩建项目。本项目已在郑州马寨产业集聚区管理委员会备案，备案编号：豫郑马教育[2017]02051。

郑州澍青医学高等专科学校实验楼（第一附属医院）改扩建项目位于郑州市二七区马寨工业苑区公安路东、笃学路北，总投资6000万元，设立床位101张，属于二级综合医院。本项目是在郑州澍青医学高等专科学校19#、20#、21#实验楼基础上进行，经现场勘察三栋实验楼已建成。

本次工程包括：本项目总建筑面积42205.72m2，工程总用地面积67271.12m2。19#楼、20#实验楼建筑面积28970.68m2，基地面积5031.58m2，高度23.40m、层数5层局部4层；21#实验楼建筑面积13235.04m2，基地面积1671.86m2、高度31.2m，层数7层，编制床位101张。医院组织机构：包括功能管理部门、临床科室和医疗辅助科室。功能管理部门含办公室、医务科、护理部、质控科、感染控制科、财务科。临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、五官科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科；医学辅助诊断治疗科室包含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、消毒供应室、图书病案等科室。全院职工105人，其中卫技人员78人，管理、后勤人员27人。

# 2  项目概况

## 2.1  学校现有工程概况

学校现有工程基本情况详见表2-1。

表2-1                 学校现有工程基本情况一览表

| 序号 | 名称 |  | 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  | 教学建筑、办公类建筑、生活类建筑等总建筑面积157340.52m2 |
| 2 | 人数 |  | 在校人数为8224人，实际在校人数6000人 |
| 3 | 辅助工程 | 食堂 | 南食堂（灶头数30个），北食堂（灶头数46个） |
|  |  | 洗浴中心 | 位于综合服务楼 |
|  |  | 变电站 | 位于学校西门北侧 |
| 4 | 公用工程 | 供电 | 由马寨产业集聚区变电所接入校区已有变电室 |
|  |  | 给水 | 由校区北侧1眼200m深自备井提供 |
|  |  | 排水 | 雨污分流，雨水依托雨水系统收集后排入市政雨水管；污水经学校总排口通过管网进入郑州市马寨污水处理厂 |
|  |  | 天然气 | 由马寨产业集聚区供气工程提供 |
|  |  | 供热 | 供暖、热水锅炉均用天然气 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | ①食堂油烟经油烟净化器处理后排放；②南北供热锅炉房废气经10m高排气筒排放；③南北热水锅炉房废气经13m高排气筒外排；④南锅炉房废气经4m高排气筒外排。 |
|  |  | 废水 | 食堂废水经隔油池后和生活污水以及实验室废水一同进入化粪池处理后排污马寨污水处理厂。 |
|  |  | 固废 | 一般固废集中收集至垃圾收集站，环卫部门负责清运填埋。 |

项目分两期建设，一期工程主要教学楼、实验楼以及其它附属设施，于1984年建设，；二期工程主要是教学楼实验楼改建和宿舍楼扩建，2017年开工建设，预期2019年1月建成，学校现有工程环评批复情况见表2-2。

表2-2                 学校现有工程环评批复情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 审批/验收部门 | 审批/验收文号 | 审批/验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于郑州澍青医学高等专科学校建设项目环境影响报告表环境影响报告表的批复 | 郑州市环境保护局 | 郑环建（2008）609号 | 2008.12.4 |
| 2 | 关于郑州澍青医学高等专科学校改扩建工程环境影响报告表的批复 | 郑州市二七区环保局 | 二七环建表〔2017〕07号 | 2017.07.14 |

## 学校现在存在的环保问题及其整改措施见表2-3。

表2-3                 学校现有工程整改措施一览表

| 序号 | 现存在的环保问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂油烟经油烟净化器处理后未经专用排气筒引至食堂楼顶排放 | 食堂油烟由油烟净化器处理后经专用排气筒引至食堂楼顶排放 |
| 2 | 洗浴锅炉废气排气筒高度实际为4m，不满足排气筒高度要求 | 洗浴锅炉排气筒高度增至8m |
| 3 | 实验室通风橱数量不够，实验室废气未进行分类处理及引至实验楼楼顶排放 | 增加实验室通风橱，实验室废气进行分类处理及引至实验楼楼顶排放 |
| 4 | 备用柴油发电机废气未通过管道引至建筑屋顶排放 | 备用柴油发电机废气通过管道引至建筑屋顶排放 |
| 5 | 现有化粪池总容积100m3，不能满足项目需求 | 化粪池总容积不小于720m3 |
| 6 | 实验室废水未进行预处理，未建设污水处理装置 | 实验楼3#东侧设置实验废水处理系统，处理流量不小于0.5m3/d |
| 7 | 实验楼未设置危废暂存间，标本制作实验室未设置危废暂存间 | 设置一个危废暂存间（≥10m2）；标本制作实验室设置危废暂存间（≥4m2） |

学校现有项目存在的环保问题目前还未完全落实到位，要求学校尽快完成整改，并申请竣工环境保护验收。

## 2.2  本次工程概况

本次工程是以郑州澍青医学高等专科学校19#、20#、21#三栋实验楼进行建设，本次工程主要是主体楼层的装修和污水处理站的建设。本次工程基本情况见表2-3。

表2-4                      本次工程基本情况一览表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 19#楼 | 19#、20#楼各1栋，框架结构，地上层数5层局部4层，地下一层，楼建筑面积28970.68m2，基地面积5031.58m2 | 已建 |
|  | 20#楼 |  |  |
|  | 21#楼 | 1栋，框架结构，地上层数5层局部4层，地下一层，楼建筑面积28970.68m2，基地面积5031.58m2 |  |
| 公辅工程 | 给水系统 | 集聚区集中供水管网供水 | 依托 |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制，雨水直接排入市政管网，污水进入医院内一体化污水处理站，经处理达标后由城市污水管网进入郑州市马寨污水处理厂进一步处理，最终排入贾鲁河。 | 新建 |
|  | 供电系统 | 电源由市政110KV马寨村变电站提供，在21#楼地下室增加2台1250KVA变压器，一台500KVA的柴油发电机，应急备用，可满足本项目医院需要。 | 新建 |
|  | 制冷 | 本项目建成后制冷由分离式空调提供。 | 新建 |
|  | 供氧系统 | 供氧站位于院内西南角，集中供氧。 | 新建 |
|  | 消毒 | 全院手术及其他医疗器械消毒全在消毒供应室消毒 | 新建 |
|  | 停车场 | 共计249停车位，地上48个，主要位于项目北侧；地下201个，位于19#、20#及中间地下部分 | 新建 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 一体化污水处理站一座，出水满足预处理标准后排入马寨污水处理厂，本项目污水最高产生量58.8465m3/d，可以满足本项目需求。 | 新建 |
|  | 固体废物 | 医疗废物暂存间、医疗、生活垃圾池（桶）、污泥池 | 新建 |
|  | 高噪声设备 | 减振、隔声等 | / |
|  | 绿化 | 绿化面积28859.31m2 | 新建 |

# 3  项目所在环境状况

## 3.1  项目所在地的环境状况

### 3.1.1  环境空气质量现状

根据监测数据统计分析，SO2、NO2的1小时浓度和24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准的要求；PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准的要求；项目所在地上风向和下风向的NH3、H2S的一次浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。项目所在地空气环境质量现状良好。

### 3.1.2  地表水环境质量现状

根据河南省环境保护厅公布的2017年第15期~17期出境断面监测周报数据分析，贾鲁河中牟陈桥断面中COD超出《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质的要求，最大超标倍数为0.2倍，该断面超标的主要原因可能是由于该段接纳了沿线生产废水和居民生活污水造成的，因此，需要进一步加强沿河的生活污水和工业废水的治理。

### 3.1.3  声环境质量现状

项目厂址周围声环境质量监测点昼间监测值范围为52.2~54.4dB(A)，夜间监测值范围为43.6~44.7dB(A)，项目厂界外各监测点位声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。厂址周围声环境质量良好。

## 3.2  环境敏感点分布情况

本次工程位于郑州马寨产业集聚区内公安路以东笃学路以北，项目占地67271.12m2，厂址周边较近的敏感点有：南侧27m处的花花牛行政区、西侧43m的学校宿舍楼、西南侧597m的石家沟，东南侧400m的刘胡侗小区，西北侧555m的马寨村，在合理优化项目平面布置的基础上，项目建设不涉及环境搬迁，能够满足污水处理站恶臭100m卫生防护距离的需要，项目厂址周围环境敏感点分布情况见表3-1和附图1。

表3-1                本次工程厂址周围环境敏感点分布一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距离 | 规模/人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 马寨村 | NW | 555m | 3000 |
|  | 郑州澍青医学高等专科学校 | W | 43m | 6000 |
|  | 石家沟 | SW | 597m | 130 |
|  | 刘胡侗小区 | SE | 400m | 4000 |
|  | 花花牛行政区 | S | 27m | 230 |
| 地表水 | 孔河 | NW | 142m | / |
|  | 贾鲁河 | NE | 2161m | / |
| 噪声 | 郑州澍青医学高等专科学校 | W | 43m | 6000 |
|  | 花花牛行政区 | S | 27m | 230 |
| 其它重点保护区域 | 陈家沟遗址 | W | 725m | / |

## 3.3  评价范围

本项目环境影响评价范围见表3-2。

表3-2                       项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 以污水处理站烟囱排放源为中心，半径2.5km 的圆形范围区域。 |
| 地表水环境 | 三级 | 主要是结合项目污水特点对污水处理设施出水达标性和排水去向合理性、可行性进行分析。 |
| 声环境 | 二级 | 医院厂界外200m范围 |
| 生态环境 | 三级 | / |
| 环境风险 | 二级 | 以风险源点为中心，半径3km的范围。 |

# 4  生产工艺及产污情况分析

本项目属于医疗服务设施项目，主要为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务。项目工作流程及产污环节见图4-1。

病人

就诊

检查

治疗

手术

住院

康复出院

生活垃圾

医疗废物

生活污水

设备噪声

图4-1  项目医疗服务工作流程及产污环节图

项目主要污染物来源途径见表4-1。

表4-1             项目工程主要污染物来源一览表

| 序号 | 污染因素 | 污染物来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 主要为病人、陪护人员、医护人员产生的医疗废水和生活废水 | 产生的废水经医院一体化 污水处理站进行处理 |
| 2 | 废气 | 污水处理站恶臭、汽车尾气 | / |
| 3 | 固废 | 医疗过程中产生的医疗废物、生活垃圾、污水处理站产生的污泥 | 医疗废物和污水站污泥为危险废物，生活垃圾为一般固废 |
| 4 | 噪声 | 污水处理站风机、水泵等设备噪声 | / |

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1  大气环境影响预测

本项目完成后，主要废气污染停车场废气和污水处理站恶臭气体。停车场废气主要是地下停车场废气，根据有关调查资料表明，在地下车库机械送排风系统正常运行的情况下，车库废气排放不会对地面人员的活动及身体健康产生影响。污水处理站恶臭气体主要是H2S和NH3，污水处理站恶臭气体经除臭设施处理后经15m高排气筒排放。经预测模式计算，卫生防护距离为100m，四周厂界设防距离分别为：东厂界0m，西厂界70m，南厂界0m，北厂界50m，卫生防护距离内不涉及环境敏感点。本次评价要求不在卫生防护距离内建设居民楼、办公楼、学校等环境敏感点。

## 5.2  地表水环境影响预测

本项目排水主要是医疗废水和生活废水，项目排水量为58.8465m3/d，废水经医院拟建一体化污水处理站处理后排入马寨村污水处理厂进行处理。马寨污水处理厂设计处理规模为5万m3/d，目前实际收水量约为3.5万m3/d，项目排水量能满足马寨污水处理厂的污水处理能力，另外项目出水水质也满足马寨污水处理厂的收水指标。项目废水能够妥善处理，对地表水环境影响较小。

## 5.3  地下水环境影响预测

## 项目运营期医院医疗废水收集与排放系统防渗措施不当造成项目废水直接下渗，影响医院周围地区浅层地下水。医疗废物临时贮存库防渗措施不当造成地下水污染。通过采取对医疗废物临时贮存室加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，工程对周围地下水不会产生明显的影响。

## 5.4  声环境影响预测

根据预测结果可以看出，本项目建成后，厂区内噪声源对距项目最近的西厂界和北厂界噪声的贡献值分别为34.66dB(A)、30.22dB(A)，各厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。项目100m范围内无环境敏感目标，生产过程对周围居民生活的影响较小。

## 5.4 环境风险分析

本次项目做大可信事故确定为污水站废水的事故排放，编制事故应急人员做好应急处理，为防范废水事故排放，评价提出以下防范措施：

（1）污水处理站采用双回路设计；

（2）易发生故障的设备（泵类）配备备用设备，并对备用设备定期检查；

（3）污水处理站应定期对二氧化氯消毒剂发生器和其他处理设施进行维护、检修和保养仪器设备，发现问题及时解决，确保污水处理站稳定运行；

（4）污水处理站制定严格的操作规程和管理制度，工作人员上岗前进行职业技能培训；

（5）根据污水处理站的处理规模和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对事故池的规定（应急事故池容积不小于日排放量的30%），建议医院增设容积为40m3的废水排放事故池，设置在无数处理站北侧，能够接纳12h未经处理的医疗废水，满足规范要求。

# 6  污染防治措施

## 6.1  废气治理措施

本次工程需治理的废气主要停车场废气和污水处理站恶臭气体。

  - 停车场废气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出地下停车场时排放的废气。汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、碳氢化合物（HC）、NOX等有害成分，通风机接1m高排气筒排放，对周围环境影响较小。

  - 污水处理站恶臭

项目污水站为地下设计，污水处理过程会产生H2S和NH3等恶臭气。项目拟在污水处理构筑物和走廊设置集中抽风装置，废水经收集后先通过除臭处理措施后通过15m高排气筒排放，根据预测模式计算，有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒浓度限制，无组织排放也满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限制。

## 6.2  废水治理措施

本工程完成后，全厂产生的废水主要包括医疗废水和生活废水。根据设计资料显示，项目废水经拟建一体化污水处理站处理后，总排口出水水量58.8465m³/d，出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准(COD≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌群数≤5000MPN/L)的标准要求，本项目废水经拟建污水处理站处理达标后，排入马寨污水处理厂，最终排入贾鲁河。

## 6.3  固体废物处置措施

医院固体废物主要有一般生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站污泥、中药渣等，其中医疗固体废物和污水处理系统污泥均属于特殊的危险废物。均有可靠的处理处置方法，不会造成二次污染。具体处置情况见表6-1。

表6.2-2            工程固体废物处置情况一览表

| 名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 门诊、病房、医护人员、工作人员 | 一般固废 | 92.8925 | 环卫部门统 一处理 |
| 医疗固体废物 | 病理科、病房、化验室 | 危险固废 | 28.8 | 委托有资质单位集中处置 |
| 污水处理污泥 | 污水处理站 | 危险固废 | 8.4 |  |
| 合计 |  |  | 130.0925 | / |

## 6.4  噪声治理措施

本项目营运期噪声主要为噪声设备包括污水处理站水泵和风机等工作过程中产生的噪声，针对项目噪声特点，对本次工程噪声防治主要采取了隔声、消声、减振等措施，高噪声设备噪声源强在55-60dB(A)之间，经预测模式可知四周厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

# 7  选址可行性分析

## 7.1  产业政策相符性

# 本工程为医院改扩建项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（201

# 年修改），本项目属于鼓励类中三十六条、教育、文化、卫生、体育服务业（29、医疗

# 卫生服务设施建设），符合国家产业政策。

## 7.2  与《水污染防治行动计划》相符性

本项目位于马寨产业集聚区，项目不在郑州市饮用水水源保护区范围内，项目所在区域已经实现集中供水，外排废水经处理后排入马寨污水处理厂进行处理。项目不属于计划取缔的“十小”企业和专项整治十大重点行业，项目建设符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）的相关规定。

## 7.3  河南省及郑州市蓝天工程行动计划的相符性

根据《河南省蓝天工程行动计划》及《郑州市蓝天工程行动计划》的相关规定，“全省（市）不再新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业产能，并严格控制焦炭、铅锌等一般性有色冶炼、电石等“两高”行业项目”；“推进“气化河南”工程建设，积极争取省外天然气资源，扩大天然气使用比例“；“2016年省辖市建成区全部完成10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清洁能源改造或拆除。省辖市建成区禁止新建20蒸吨/时以下燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉，其他区域禁止新建10蒸吨/时以下燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。”

本项目为医疗卫生服务项目，院区内不建设锅炉。因此，本项目的建设符合河南省及郑州市蓝天工程行动计划。

## 7.4  本项目与豫环【2015】33号

# 根据豫环【2015】33号文《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批

# 制度改革的实施意见》，按照“三、分类准入政策”的要求。按照工业准入优先区的要求，

# 逐条对照相符性分析，

表7-1      项目建设情况与豫环【2015】33号文相符性分析

| 序号 | 豫环【2015】33号文 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取消部分审批事项 | 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。 | 对照《建设项目环境影响评价豁免管理名录》，本项目不在豁免管理名录。相符 | 相符 |
| 2 | 简化部分审批程序 | 根据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 | 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》， 本项目应编制报告书，不在简化部分审批程序之列。相符 | 相符 |
| 3 | 下放部分审批权限 | 对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。 | 本项目不属于工业类项目，不在下放审批权限之列。 | 相符 |
| 4 | 放宽部分审批条件 | 对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化 | 马寨产业集聚区已经过审查，本项目公众参与程序将有所简化。 | 相符 |
|  |  | 对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 | 本项目外排废水经处理后排入马寨污水处理厂处理，目前马寨污水处理厂已经运行。 | 相符 |
| 5 | 严控部分区域重污染项目 | 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 对照《水污染防治重点单元》，郑州市属于水污染防治重点单元之列，但本项目不在不予审批的行业之列。 | 相符 |
|  |  | 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 对照《大气污染防治重点单 元》，郑州市全部范围均为大气污染防治重点单元。本项目属于医疗服务项目，不属于煤化工、冶金等限制类项目，不在限制行列。 | 相符 |
|  |  | 在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）。 | 对照《重金属污染防控单元》，本项目不在河南省重金属污染防控单元之列。 | 相符 |

由上表分析可以看出，本项目的建设符合豫环2015[33]号文《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》的要求。

## 7.5  与集聚区规划及其环评的相符性分析

本次评价对照现有的《马寨产业集聚区总体发展规划》（2009-2020）进行分析。具体内容如下：

表7-2        本项目与集聚区规划及其规划环评要求的相符性

| 序号 | 类别 | 项目 |  | 规划及规划环评要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与规划相 符性分析 | 主导产业 |  | 河南省食品加工研发基地，以食品、机械加工为主导的产业集聚示范园。 | 本项目医疗 服务项目 | 符合 |
| 2 |  | 公用设施配套 | 供水 | 供水规划主要是规划净水厂，水厂将位于园区西南角，孔河的上游附近。 | 采用集中供 水厂供水 | 符合 |
|  |  |  | 供热 | 统一考虑相邻集镇采暖供热，建设集中供热锅炉房 | 本项目不 使用锅炉 | 符合 |
|  |  |  | 废水 | 规划污水自成系统单独收集或处理，部分回用；同时初期雨水也进行截流送入市区污水管网。目前马寨污水处理厂已经建成运行，设计处理规模为5.0万m3/d。 | 本项目外排废水经处理后排入马寨污水处理厂进行处理 | 符合 |
| 3 | 与规划环评准入条件相符性 | 准入条件 | 禁止行业 | 国家命令禁止建设或投资的，列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》中的建设项目不得进入园区。 | 本项目为医疗服务项目，不属于禁止类项目。 | 符合 |
|  |  |  |  | 入院企业必须生产工艺先进，安全性能良好，符合清洁生产要求，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目进入 | 本项目生产工艺先进，能够达到清洁生产先进水平 | 符合 |
|  |  |  |  | 支持为环保产业和高科技产业配套的轻污染加工型企业进入 | 本项目废水经处理后排入。马寨污水处理厂，废气主要为H2S、氨气等，污染物排放量较小 | 符合 |
|  |  |  |  | 建材：水泥厂、砖瓦厂；食品：高水耗的食品生产以及屠宰、养殖；医药：高水耗、 高能耗、高污染的原料药生产企业；机械：电镀、大规模喷涂行业；制革：制革企业；禁止引入不符合园区规划的其他行业项目 | 本项目为医疗服务项目，不在禁止类项目之列 | 符合 |
|  |  |  | 鼓励行业 | 食品：以当地农副产品深加工为主的绿色食品产业；化工医药：低水耗、低能耗、低污染型制剂生产企业；机械制造与加工：低水耗、低能耗、低污染的机械制造与加工企业；包装：低污染的配套包装业。 | 本项目属于医疗服务项目，污染性较小 | 符合 |

由表7-2可以看出，本项目所选厂址和集聚区产业定位、产业布局相符，与基础设施建设要求、环环保准入要求等多方面与集聚区规划及其规划环评是相符的。

7.6 项目厂址可行性分析

项目位于马寨工业聚集区，交通便利，在项目卫生防护距离内没有环境敏感点存在不会对周边环境造成较大影响，运营期各污染物均达标排放，对环境影响都在可接受范围内。拟建设的污水处理站位于项目的西北角，与医疗治疗区和病房区分开，避免对其产生不利影响，项目厂址可行。

# 8  环境影响经济损益分析

从经济效益、社会效益和环境效益三方面进行综合分析，项目建成后，能带动当地医疗卫生事业发展，使二七区基础设施建设和基本医疗的组成部分加强完善，提高区域基础医疗水平，为周围群众提供更好的就医条件，从而提高全地区的整体健康水平；将会在人口就业、医疗服务及本地经济发展等方面产生正效益，而项目的建设及运营期间的环境方面的负面影响，在保障科学的管理、保证资金的合理利用的前提下，通过各项环保设施的有效实施，使项目各类污染源及污染物排放符合环保部门的管理要求，从环保措施的经济损益效果来看，该项目是可行的。

# 9  环境管理与监测计划

## 9.1 环境管理计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、

标准的重要手段，也是实现建设改扩建工程社会效益、经济效益、环境效益协调发展

的必要保障。工程全过程环境管理计划见表9-1。

表9-1                   建设项目环境管理计划一览表

| 运行时段 | 管理计划 |
| --- | --- |
| 建议书阶段 | 根据拟建项目的性质、规模、生产工艺、采用设备、选址位置、环境现状等有关资料，对项目建成后可能造成的环境影响进行简要说明。 |
| 可研阶段 | 向环保管理部门申报建设项目，内容包括产品规模、采用设备、建设地点等。请有资质的正规单位进行可行性研究和初步设计，进行建设项目环境影响评价，进行环境现状监测。 |
| 施工阶段 | 请有资质的正规单位按照设计图纸进行规范施工和全过程施工监理、环境监理，认真执行环评提出的建设期污染防治措施。 根据环评及批复的污染防治措施和“三同时”原则落实环保设施的建设。 检查施工现场恢复情况，复原在建设过程中破坏的环境。 |
| 竣工验收阶段 | 项目建成后，汇同施工单位、设计单位检查环保设施是否符合“三同时”原则，并将检查结果和项目准备试生产报告提交当地环境保护行政管理部门，经检查同意后进行试生产；监测环保设施运行效率与效果。 向审批的环保管理部门提交《建设项目环保设施施工验收申请报告》，经组织验收通过后，工程正式投入运行。 |
| 运行期 | 制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间班组和岗位，进行全方位管理。 实施有效的“三废”综合利用开发措施。收集整理和推广环保技术经验，及时解决运行中出现的环保问题。按照责、权、利实施奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给与处罚，对有功者给与奖励。配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督监测。经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训，根据企业发展状况，推进清洁生产审计。 按照环评及批复要求制订全厂环境监测计划，定期进行污染源和环境监测，整理分析各项监测资料，填报环境监测计划，定期进行污染源和环境监测，整理分析各项监测资料，填报环境监测统计报表、环境指标考核资料，建立环保档案，掌握污染排放情况，分析变化规律。 |

## 9.2 环境监测计划

为了及时掌握项目污染物排放情况，并对污染防治措施进行调整和改进，应对项目外排污染物进行监测。监测计划见表9-2。

表9-2                     环境监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测位置 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 粪大肠菌群 | 医院废水总排口 | 1次/月 | 按《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005标准要求 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求 |
|  | pH、总余氯、SS |  | 2天/次 |  |
|  | COD、氨氮 |  | 在线监测 |  |
| 污泥 | 粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率 | 污泥清掏前 | 1次/月 |  |
| 废气 | 氨、硫化氢 | 污水处理站边界 | 1次/年 |  |

# 10  环境影响评价结论

郑州澍青医学高等专科学校实验楼（第一附属医院）改扩建项目符合国家产业政策。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目在拟选场址建设可行。